Project Control Humanoid Robot

Ngày bắt đầu: 05/05/2026

1. Mục tiêu và lộ trình

Mục tiêu điều khiển hoàn toàn và tự do Humanoid Robot. Nghiên cứu các chính sách điều khiển, cách áp dụng vào hệ thống Humanoid Robot.

Cụ thể thực hiện các bước:

- Giả lập Robot trong IsaacSim.

- Đọc và ghi tín hiệu từ Graph và ROS2 (IMU, joint, camera, depth camera)

- Điều khiển Human Robot bằng Policy của nhà cung cấp (Tập trung vào Locomation)

- Điều khiển bằng các model Whole Body Control  (Tập trung vào Manipulation)

- Train RL và WBC với pipeline đầy đủ: Data - Feature Preparation - Model Dev – Train - Eval

- Deploy các model AI vào trong hệ thống nói chung và Robot nói riêng.

2. Vật lý trong Isaac sim, Sensor và Graph

2.1 Vật lý và Humanoid Robot được sử dụng.

Hiện tại đang sử dụng và test trên 2 loại Humanoid Robot chính là Unitree H1 và Unitree G1

(G1 có mã g1_29dof_with_dex3_rev_1_0: https://github.com/unitreerobotics/unitree_sim_isaaclab.git)

2.2 Sensor và Graph

2.2.1 IMU

IMU từ trong cảm biến trả về các giá trị bao gồm vector 6 chiều:

- Accel X: Đo chuyển động tiến - lùi.

- Accel Y: Đo chuyển động trượt trái - phải.

- Accel Z: Đo chuyển động lên - xuống (trục đứng).

- Gyro X (Roll): Xoay quanh trục X.

- Gyro Y (Pitch): Xoay quanh trục Y.

- Gyro Z (Yaw): Xoay quanh trục Z.

Ngoài ra IMU từ IsaacSim có thể đọc được gia tốc trọng trường (Gravity) và điều chỉnh thời gian lấy mẫu. Thời gian lấy mẫu của Sensor là 200Hz. Tuy nhiên đó là tần số phản ứng (của PD, Robot cấp thấp ở khoảng 200 Hz), còn tần số gửi lệnh và run policy rơi vào 50Hz.

Tiếp theo cần làm:

- Làm rõ tần số hoạt động và cơ cấu robot

- Đọc tín hiệu từ IMU và tạo ra đúng chính xác [0:9] vector nhận được từ Robot và so sánh giá trị dữ liệu của chúng.

Các giá trị Observation của H1 isaacsim extension bao gồm:

- Linear Velocity (Lấy từ Odometry, Chú ý gốc tọa độ World hay Local)

- Angular Velocity (Lấy trực tiếp từ IMU)

- Gravity (Lấy từ IMU, cần chuyển đổi)

2.2.2 Joint State và Joint Command

3. Điều khiển RL của Robot(policy)

3.1 Điều khiển từ extension của IsaacSim

Trong IsaacSim có một extension thiết lập điều khiển H1 unitree với link:

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/robot_simulation/ext_isaacsim_robot_policy_example.html

Extension cung cấp policy và file cấu hình yaml và thực hiện các bước:

- Tải một policy đã được huấn luyện từ file (TorchScript .pt)

- Đọc cấu hình môi trường huấn luyện từ file YAML

- Tính observation từ trạng thái robot trong simulation

- Chạy inference qua policy để ra action

- Áp dụng action lên robot trong Isaac Sim

Observation của Robot gồm:

Bảng so sánh nhanh giá trị Observation của H1 locomotion từ isaacsim và H1 Manipulation từ unitreerobotics.

4. Điều khiển Whole Body Control (WBC)

5. Train RL của Robot cho một tác vụ

6. Train Whole Body Control phù hợp

7. Deploy các AI model khác vào hệ thống